|  |  | Preverjen izvod | Številka dokumenta: I HS OS 03 12 | Datum učinkovitosti: 1. junija 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Naziv dokumenta: | Priloga št. 5 B Organizacijske smernice Prometni red. Navodila za tuje voznike v skladu s Prometnim redom (natovarjanje, raztovarjanje izven klančine) |  |  | Stran št. 1 od 3 |
| Izdelal: Pavla Slapničková, vodja sistema za varnost pri delu dne 10. 5. 2012 |  |  | Odobril: Pavel Jiroušek, vodja proizvodnega obrata dne: 25. 5. 2012 |  |

Navodila za tuje voznike – polpriklopniki s ponjavo in trdnimi stranicami

Material se natovarja/raztovarja na mestih, ki jih določi vodja prometa / ekspeditor.

    - V prostoru natovarjanja/raztovarjanja in skladišča izdelkov PPG Deco Czech a.s. je voznik pri zapustitvi vozila dolžan uporabljati varnostni telovnik in zaprte delovne čevlje z ojačano konico. Z navedenimi delovnimi pripomočki mora biti opremljen vsak voznik, ki prihaja v cono podjetja PPG Deco Czech a.s.

    - Voznik je dolžan pripeljati vozilo, ki je popolnoma pripravljeno za natovarjanje/raztovarjanje. Z vozila se pred začetkom natovarjanja/raztovarjanja odstrani ponjava in vsi varnostni elementi, s katerimi je tovor pritrjen med prevozom, ter vsi drugi elementi opreme tovornjaka, kot tudi smeti in podobno (npr. odlomki palet) – glej standard na sliki vozila pripravljenega za natovarjanje/raztovarjanje.

    - Zadnje kolo natovarjanega/raztovarjanega avtomobila mora biti zavarovano z zagozdo vse do dokončanja natovarjanja/raztovarjanja. Istočasno mora biti vozilo spredaj in zadaj označeno z oranžno-belimi prometnimi stožci z napisom “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“ (POZOR! Prostor za natovarjanje/raztovarjanje!). Stožci se namestijo na označena mesta v prostoru natovarjanja/raztovarjanja.

    - Pred natovarjanjem/raztovarjanjem izven klančine odda voznik ključe redno zavarovanega vozila sodelavcu, ki odgovarja za natovarjanje/raztovarjanje (oseba z viličarjem).

    - Zagon vozila med natovarjanjem/raztovarjanjem (npr. z rezervnimi ključi) je strogo prepovedan. Pri neupoštevanju teh navodil se natovarjanje/raztovarjanje nemudoma ukine. Če je treba vozilo med natovarjanjem/raztovarjanjem zagnati (npr. zaradi napolnitve zračnih blazin), se o tem mora obvestiti pristojno osebje in natovarjanje/raztovarjanje se prekine.

    - V času natovarjanja/raztovarjanja stoji voznik na mestu, ki ga je v ta namen izbrala družba PPG Deco Czech a.s.. Prostor je označen z rdečim kvadratkom in tablico z napisom „Prostor pro řidiče. Během nakládky/vykládky tento prostor bez upozornění obsluhy neopouštějte!“ (Prostor za voznike. Med natovarjanjem/raztovarjanjem tega prostora ne zapuščajte, razen če o tem obvestite pristojno osebje!).

    - Ključe vozila voznik prejme šele po dokončanju natovarjanja/raztovarjanja.

    - Pred odhodom z mesta natovarjanja/raztovarjanja voznik preveri, ali je vozilo pripravljeno za odhod in je odstranjena zagozda za blokiranje koles.

    - IZJEMA - Pri raztovarjanju uporabnih vozil (vozila s težo do 3,5 t) lahko voznik ostane v prostoru vozila in pomaga vozniku viličarja z raztovarjanjem, vendar mora povečano pozornost posvetiti varnemu izvajanju te dejavnosti.

V celotni coni podjetja PPG Deco Czech a.s. je prepovedano:

      - Kaditi

      - Popravljati vozila

      - Uporabljati privatne el. aparate (razen aparatov vgrajenih v notranjosti vozila) in kuhalnike za butan/propan

      - Odmetavati smeti iz vozil izven temu namenjenih zabojnikov

      - Samostojno se gibati po prostorih družbe, razen pisarne odpreme, nabave in prodaje

      - Upravljati s kakršnimikoli napravami Primalex brez dovoljenja in nadzora odgovornega sodelavca PPG Deco Czech a.s.

Navodila pri uhajanju nevarnih snovi

    - Pri ogrozitvi življenja ali zdravja oseb zagotovite njihov transport izven nevarnega prostora in jim nudite prvo pomoč.

    - Poiščite najbližjega sodelavca družbe in ga obvestite o nastanku nezgode. Opišite kraj in obseg nezgode ter vrsto uhajajoče snovi.

| Pomembne lokalne telefonske številke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonski aparati se nahajajo v pisarnah in na označenih mestih v poslopjih družbe | Varnostniki | 112 |
|  | Ekolog | 215 |
|  | Vodja proizvodnega obrata | 114 |
|  | Nabava surovin in embalaže | 175 |
|  | Vodja prometa | 166 |
|  | Ekspeditor | 161 |
|  | Mojster izmene | 154 |

| Pomembne mobilne telefonske številke |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonski aparati se nahajajo v pisarnah in na označenih mestih v poslopjih družbe | Ekolog | +420 737 285 973 |
|  | Vodja proizvodnega obrata | +420737 285 936 |
|  | Nabava surovin in embalaže | +420 737 285 971 |
|  | Vodja prometa | +420 725 653 800 |
|  | Ekspeditor | - |
|  | Mojster izmene 1 | +420 737 285 934 |
|  | Mojster izmene 2 | +420 607 894 349 |

### Vročitev Priloge št. 8 B – št. zaznamka ZA/3

| Izvod št. | Ime | Datum prevzema | Podpis | Datum vračila podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Věra Bílková – SD |  |  |  |
| 2 | Jaroslav Kroc |  |  |  |
| 3 | Sabina Poddaná |  |  |  |