|  |  | Řízený výtisk | Číslo dokumentu: I HS OS 03 12 | Datum účinnosti: 1. června 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Název dokumentu: | Příloha č. 5 B Organizační směrnice Dopravní řád. Pokyny pro cizí řidiče, vyplývající z DŘ (nakládka, vykládka mimo rampu) |  |  | Strana č. 1 z 3 |
| Zpracovala: Pavla Slapničková, manažer systému BOZP dne 10. 5. 2012 |  |  | Schválil: Pavel Jiroušek, manažer výrobního závodu dne: 25. 5. 2012 |  |

Pokyny pro cizí řidiče – plachtové a pevné návěsy

Materiály jsou nakládány/vykládány na místech určených vedoucím dopravy / expedientkou.

    - V prostoru nakládky/vykládky a skladu výrobků PPG Deco Czech a.s. je řidič při opuštění vozidla povinen používat reflexní vestu a uzavřenou pracovní obuv se zpevněnou špičkou. Těmito OOPP musí být vybaven každý řidič přijíždějící do areálu PPG Deco Czech a.s.

    - Řidič je povinen přistavit vozidlo plně připravené k nakládce/vykládce. Vozidlo je odplachtováno a všechny bezpečnostní prvky upevňující náklad během přepravy a další prvky vybavení kamionu musí být kompletně odstraněny před započetím nakládky/vykládky, stejně tak i další nepořádek (např. úlomky palet) - viz standard foto vozidla připraveného k nakládce/vykládce.

    - Zadní kolo nakládaného/vykládaného automobilu musí být založeno klínem po celou dobu, až do ukončení nakládky/vykládky. Zároveň musí být vozidlo označeno vpředu a vzadu oranžovo-bílými kužely s nápisem “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“. Kužely jsou umístěny na označených místech v prostoru nakládky/vykládky.

    - Před nakládkou/vykládkou mimo rampu řidič odevzdá klíče od řádně zabezpečeného vozidla zaměstnanci zodpovídajícímu za nakládku/vykládku (obsluze manipulačního vozíku).

    - Je zakázáno po dobu probíhající nakládky/vykládky startovat vozidlo např. náhradními klíčky. Pokud se tak stane, bude nakládka/vykládka okamžitě ukončena. V případě, že je nutné vozidlo během nakládky/vykládky nastartovat (např. dofouknout měchy), musí být na tuto skutečnost upozorněna obsluha a nakládka / vykládka na tuto dobu přerušena.

    - Po celou dobu nakládky/vykládky stojí řidič vozidla na místě vyhrazeném k tomuto účelu společností PPG Deco Czech a.s.. Prostor je vymezen červeným čtvercem a tabulkou s nápisem „Prostor pro řidiče. Během nakládky/vykládky tento prostor bez upozornění obsluhy neopouštějte!“.

    - Klíče od vozidla jsou řidiči vydány až po ukončení nakládky/vykládky.

    - Před odjezdem z místa nakládky/vykládky řidič zkontroluje, zda je vozidlo připraveno k odjezdu a zejména, zda je odstraněn klín blokující kola.

    - VÝJIMKA - Při vykládání dodávek (vozidla do 3,5t) může řidič zůstat v prostoru vozidla a pomáhat řidiči VZV při vykládce, musí však věnovat zvýšenou pozornost bezpečnému provádění této činnosti.

V celém areálu PPG Deco Czech a.s . je zakázáno:

      - Kouřit

      - Opravovat vozidla

      - Používat soukromé el. spotřebiče, mimo zabudovaných ve vozidle  a PB vařiče

      - Vyhazovat odpady z vozidel mimo určené kontejnery

      - Svévolně se pohybovat po areálu společnosti s vyjímkou kanceláře expedice, nákupu a prodeje

      - Obsluhovat jakékoli zařízení Primalexu bez svolení a dohledu zodpovědného pracovníka PPG Deco Czech a.s.

Pokyny pro případ úniku nebezpečných látek

    - V případě, že jsou ohroženy životy nebo zdraví osob, zajistěte jejich evakuaci mimo nebezpečný prostor a poskytněte jim první pomoc.

    - Vyhledejte nejbližšího zaměstnance společnosti a informujte ho o vzniku havárie. Popište místo a rozsah havárie a druh uniklé látky.

| Důležitá místní telefonní čísla |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonní přístroje jsou umístěny v kancelářích a na označených místech v provozních budovách | Závodní stráž | 112 |
|  | Ekolog | 215 |
|  | Manažer výrobního závodu | 114 |
|  | Nákup surovin a obalů | 175 |
|  | Vedoucí dopravy | 166 |
|  | Expedientka | 161 |
|  | Směnový mistr | 154 |

| Důležitá čísla mobilních telefonů |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefonní přístroje jsou umístěny v kancelářích a na označených místech v provozních budovách | Ekolog | +420 737 285 973 |
|  | Manažer výrobního závodu | +420737 285 936 |
|  | Nákup surovin a obalů | +420 737 285 971 |
|  | Vedoucí dopravy | +420 725 653 800 |
|  | Expedientka | - |
|  | Směnový mistr 1 | +420 737 285 934 |
|  | Směnový mistr 2 | +420 607 894 349 |

### Rozdělovník Přílohy č. 8 B - č. záznamu ZA/3

| Výtisk č. | Jméno | Datum převzetí | Podpis | Datum vrácení podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Věra Bílková – SD |  |  |  |
| 2 | Jaroslav Kroc |  |  |  |
| 3 | Sabina Poddaná |  |  |  |