# Účel dokumentu:

Pracovní postup stanovuje hlavní požadavky pro práci s otevřeným ohněm ve společnosti PPG DECO CZECH a.s. Břasy.

# Platnost dokumentu:

Veškeré pokyny související s prací s otevřeným ohněm jsou platné jak pro zaměstnance společnosti PPG DECO CZECH a.s., tak pro všechny dodavatele služeb a osoby, které se s vědomím společnosti pohybují v areálu PPG DECO CZECH a.s. a vykonávají práci s otevřeným ohněm.

O povinnostech souvisejících s prací s otevřeným ohněm je bude informovat objednatel služby, který současně o příslušnou informaci rozšíří smlouvu s dodavatelem.

# Použité zkratky, definice termínů:

| PPVT | Písemné povolení pro práci s vysokými teplotami |
| --- | --- |
| PPH | Preventivní požární hlídka |
| OZO | Odborně způsobilá osoba v oblasti požární ochrany (smluvní partner nebo speciálně proškolený zaměstnanec) |
| Zmocněný zaměstnanec | Zaměstnanec zplnomocněný OZO k vystavení příkazu „S“ (mistr údržby, preventista PO, vedoucí skladu) |
| VZ | Výrobní závod |

A. Práce s otevřeným ohněm:

Práce s otevřeným ohněm jsou takové práce, při kterých se manipuluje s otevřeným ohněm, dochází k jiskření, elektrickému oblouku nebo záření dostatečně horkému a intenzivnímu na to, aby mohlo způsobit požár nebo výbuch. Příklady práce s otevřeným ohněm jsou spalování, svařování a řezání elektrickým obloukem, odporové sváření, měkké a tvrdé pájení, přivařování střešní krytiny, používání dalších zařízení tvořících otevřený plamen, broušení nebo rozbrušování brusným kotoučem atd. Pro práci s otevřeným ohněm prováděnou vlastními zaměstnanci nebo zaměstnanci třetí strany (dodavatele) musí být vystaveno písemné povolení.

B. Klíčové požadavky:

- Seznam prostor, kde probíhají činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru dle §4 zákona č.133/85Sb. v platném znění.  Pro práce s otevřeným ohněm v těchto prostorech je nutné vyplněné a podepsané Písemné povolení pro práci s vysokými teplotami (dále PPVT), vyplněný a podepsaný písemný Příkaz „S“ a dodržování v nich uložených preventivních opatření

  - Dílny údržby (autodílna, strojní, akumulátorová a zámečnická dílna)

  - Sklad technických plynů

  - Regálový sklad

  - Výroba nátěrových hmot – budova nádrží 13, prostory plnících linek, sklad kaolinu a lepidel, budova přípravny)

  - Sklad hořlavých kapalin ve výrobě

  - Čerpací stanice motorové nafty

  - Sklad hořlavých nátěrových hmot v distribučním centru

- Prostory, kde probíhají činnosti bez zvýšeného nebezpečí požáru: všechny ostatní prostory neuvedené v bohu 1). Pro práce s otevřeným ohněm v těchto prostorech je nutné vyplněné a podepsané PPVT a dodržování v něm uložených preventivních opatření

- Vyplnění PPVT:

  - Vedoucí zaměstnanec (mistr údržby, manažer správy majetku, mechanik a.s., vedoucí výroby, manažer distribučního centra, vedoucí skladu) vyplní v části 1 „Pokyny“ PPVT kdo, kde a jakou práci bude provádět, včetně uvedení čísla svářečského průkazu provádějícího pracovníka. Platí i pro externí firmy.

  - Tento vedoucí zaměstnanec spolu s preventistou PO nebo členem preventivní požární hlídky (PPH) jmenované pro prostor, ve kterém bude práce s otevřeným ohněm probíhat, určí a v PPVT v části 1 „Seznam požadovaných předběžných opatření“ označí, popř. doplní požadovaná předběžná opatření a před podpisem PPVT zkontroluje, zda byla tato předběžná opatření provedena. Poté PPVT podepíše a určí datum a čas, do kdy je PPVT platné (nesmí být vydáno na dobu delší, než 24 hodin). Vedoucí zaměstnanec informuje člena PPH, který je na směně o tom, že bude prováděna práce s otevřeným ohněm (není-li tak učiněno při určování předběžných opatření).

  - Vedoucí zaměstnanec vydávající PPVT poté oddělí první list PPVT, ten si ponechá a druhý list PPVT předá pracovníkovi provádějícímu práci s otevřeným ohněm.

  - Osoba provádějící práci s otevřeným ohněm informuje minimálně jednoho člena PPH o započetí práce s otevřeným ohněm a předpokládaném čase jejího ukončení, vyplní čas zahájení práce a list č. 2 vyvěsí viditelně na pracovišti či v jeho blízkosti. Člen PPH v průběhu práce kontroluje pracoviště minimálně 1x za 30 minut a dostaví se na pracoviště i v čase předpokládaného ukončení práce.

  - Po ukončení práce zapíše osoba provádějící práci s otevřeným ohněm čas ukončení práce a nechá list č. 2 vyvěšený na pracovišti pro potřeby PPH. Neshoduje-li se čas skutečného ukončení práce s předpokládaným časem ukončení práce, uvědomí o skončení práce člena PPH, který má požární dohled nad touto prací. Člen PPH pracoviště zkontroluje a nebude-li shledáno nebezpečí požáru, podepíše se na list č. 2 PPVT do kolonky „Potvrzení o kontrole požární hlídkou“.

  - Člen požární hlídky, který je o provádění práce s otevřeným ohněm informován, provádí následně kontrolu pracoviště minimálně 1x za 60 minut po dobu dalších 4 hodin. Pokud členovi PPH končí směna během trvání dohledu nad prací s otevřeným ohněm, je povinen tuto zodpovědnost předat členovi PPH z nastupující směny nebo osobě zajišťující požární ochranu v době sníženého provozu (strážnému), nenastupuje-li další směna. 	Pokud následný kontrolní čas zasahuje do doby, kdy ve velkoskladech není zajišťována kontrola v době sníženého provozu, zajistí vedoucí skladu nebo manažer distribučního centra kontrolu jiným vhodným způsobem.	
O předání požárního dohledu je třeba vyplnit formulář „Předání požárního dohledu nad prací s otevřeným ohněm“. Nebude-li po dobu 4 hodin od skončení práce s otevřeným ohněm shledáno nebezpečí vzniku požáru, podepíše se člen PPH nebo osoba zajišťující požární ochranu v době sníženého provozu na list č. 2 PPVT do kolonky „Závěrečná kontrola“.

  - Po ukončení požárního dohledu nad prací s otevřeným ohněm předá osoba provádějící kontrolu list č. 2 PPVT zpět vedoucímu zaměstnanci, který práci povolil.

  - Vedoucí zaměstnanec oba díly povolení spojí a uchová po stanovenou dobu uložení, minimálně po dobu 5 let od platnosti povolení.

Není-li pracovník provádějící práci s otevřeným plamenem schopen zajistit všechny úkoly spojené s výkonem práce a se zajištěním všech požadovaných předběžných opatření sám, je nutná po celou dobu trvání pracovního výkonu účast další nejméně jedné osoby – pomocníka.

- Vyplnění Příkazu „S“ k práci s otevřeným ohněm v místech se zvýšeným nebezpečím požáru - výbuchu.

  - Zmocněný zaměstnanec (mistr údržby, preventista PO, vedoucí skladu) vyplní v Příkazu „S“ kdo, kde, jakou práci a jakou technologií bude provádět, číslo svářečského průkazu provádějícího pracovníka a čas, kdy bude práce zahájena.

  - Preventista PO, vedoucí skladu nebo mistr údržby spolu se členem preventivní požární hlídky jmenované pro prostor, ve kterém bude práce s otevřeným ohněm probíhat, určí a do Příkazu „S“ zapíše požadovaná požárně bezpečnostní opatření a určí, kdo tato opatření provede. Zároveň do Příkazu „S“ uvede i způsob provádění požárního dohledu. Je důležité, aby určení osoby pro vykonávání požárního dohledu a intervaly dohledu nekolidovaly s PPVT!

  - Zmocněný zaměstnanec zkontroluje, zda byla tato požárně bezpečnostní opatření provedena a neshledá-li nedostatky, seznámí osobu, která bude práci vykonávat se stavem pracoviště. Zároveň zmocněný zaměstnanec informuje člena PPH, který je na směně o tom, že bude prováděna práce s otevřeným ohněm (není-li tak učiněno při určování předběžných opatření) a po dohodě o provádění požárního dohledu nad prováděnou prací uvede jméno člena PPH do Příkazu „S“. Po splnění výše uvedených náležitostí může zmocněný zaměstnanec podepsat Příkaz „S“.

  - Osoba provádějící práci s otevřeným ohněm informuje člena PPH uvedeného v Příkazu „S“ o započetí práce s otevřeným ohněm a o předpokládaném čase jejího ukončení. Člen PPH v průběhu práce kontroluje pracoviště tak často, jak je uvedeno v Příkazu „S“ a PPVT a dostaví se na pracoviště i v čase předpokládaného ukončení práce.

  - Po ukončení práce zapíše osoba provádějící práci s otevřeným ohněm čas ukončení práce. Neshoduje-li se čas skutečného ukončení práce s předpokládaným časem ukončení práce, uvědomí o skončení práce člena PPH, který má požární dohled nad touto prací. Člen PPH pracoviště zkontroluje a nebude-li shledáno nebezpečí požáru, podepíše se na Příkaz „S“ do kolonky „Pracoviště po skončení prací převzal“ a Příkaz „S“ si ponechá u sebe až do doby, kdy bude požární dohled ukončen (8 hodin po skončení prací s otevřeným ohněm).

  - Člen požární hlídky, který pracoviště po skončení prací s otevřeným ohněm převzal, provádí následně kontrolu pracoviště v intervalech určených v Příkazu „S“ a PPVT. Pokud členovi PPH končí směna během trvání dohledu nad prací s otevřeným ohněm, je povinen tuto zodpovědnost předat členovi PPH z nastupující směny nebo osobě zajišťující požární ochranu v době sníženého provozu (strážnému), nenastupuje-li další směna. Zároveň předá i Příkaz „S“. 	
Pokud následný kontrolní čas zasahuje do doby, kdy ve velkoskladech  není zajišťována kontrola v době sníženého provozu, zajistí vedoucí skladu nebo manažer distribučního centra kontrolu jiným vhodným způsobem.	
O předání požárního dohledu je třeba vyplnit formulář „Předání požárního dohledu nad prací s otevřeným ohněm“.

  - Po ukončení požárního dohledu nad prací s otevřeným ohněm předá osoba provádějící práci s otevřeným ohněm Příkaz „S“ zpět zmocněnému zaměstnanci, který práci povolil.

  - Zmocněný zaměstnanec uchová příkaz „S“ po stanovenou dobu uložení, minimálně po dobu 5 let od platnosti povolení. Je-li zmocněným zaměstnancem, který práci s otevřeným ohněm povolil preventista PO, předá příkaz „S“ vedoucímu údržby a ten jej uchová po stanovenou dobu uložení.

Není-li pracovník provádějící práci s otevřeným plamenem schopen zajistit všechny úkoly spojené s výkonem práce a se zajištěním všech požadovaných předběžných opatření sám, je nutná po celou dobu trvání pracovního výkonu účast další nejméně jedné osoby – pomocníka.

- Zaměstnanec PPG Deco Czech a.s., který objednal externí firmu, jejíž pracovníci při výkonu objednané práce musí provádět práci s otevřeným ohněm, je povinen zajistit splnění povinností souvisejících s prováděním těchto prací vč. vydání Příkazu „S“ a PPVT.	
Pracovníci dodavatelských firem musí být proškoleni před započetím jakékoli práce ve, či pro společnosti PPG Deco Czech a.s., jejich proškolení provádí mechanik nebo vedoucí skladu a o proškolení musí být vyhotoven písemný záznam a znalost ověřena formou testu.

- V případě, že práce s otevřeným ohněm budou provádět zaměstnanci třetí (smluvní) strany, nesmí být práce v objektech a na pracovištích se zvýšeným požárním nebezpečím zahájeny bez vědomí vedoucího útvaru zodpovědného za daný objekt/pracoviště.

Příkaz "S" a PPVT vystavuje i v případě provádění prací třetí (dodavatelskou) stranou k tomu oprávněný zaměstnanec PPG Deco Czech a.s.

- Pro všechny práce s otevřeným ohněm platí:

  - Práci provádí pouze osoba s platným oprávněním (svářeči)

  - Práci provádí pouze osoby, které byly řádně seznámeny s postupem pro práci s otevřeným ohněm a tento postup musí být dodržován

  - Práce s otevřeným ohněm se mohou provádět pouze s vystaveným PPVT a, v případě prostor, kde probíhají činnosti se zvýšeným nebezpečím požáru, zároveň s vyplněným Příkazem „S“.

  - Při provádění prací s otevřeným ohněm musí být zároveň dodržovány požadavky na zajištění bezpečnosti (OOPP, LOTO, vstup do stísněných prostor atd.)

Důležitá místní telefonní čísla:

| Telefonní přístroje jsou umístěny v kancelářích a na označených místech v provozních budovách | Ohlašovna požárů – VZ Břasy (vrátnice) | 112 |
| --- | --- | --- |
|  | Mistr údržby – VZ Břasy | 243 |
|  | Mechanik a.s. – VZ Břasy | 110 |
|  | Preventista PO – VZ Břasy | 215, 214 |
|  | Manažer DC Jirny | 281864161 |
|  | Vedoucí skladu Jirny | 281922272 |
|  | Manažer DC Brno | 724825483 |
|  | Vedoucí skladu Brno | 541423941 |

Důležitá čísla mobilních telefonů:

| Mistr údržby – VZ Břasy | 737285967 |
| --- | --- |
| Mechanik a.s. – VZ Břasy | 737285954 |
| Preventista PO – VZ Břasy | 737285938 |
| Manažer DC Jirny | 603475606 |
| Vedoucí skladu Jirny | 602542393 |
| Manažer DC Brno | 724825483 |
| Vedoucí skladu Brno | 541423941 |

| Hasiči | 150, 112 |
| --- | --- |

C. Závěr

Tento pracovní postup je k dispozici na disku I:\Integrovaný_systém_řízení\ISŘ_Platná dokumentace\Pracovní postupy EHS.

D. Související dokumenty:

OS Řízení požární ochrany a její přílohy

### Příloha č. 1_Formulář - Příkaz "S" (Příloha v souboru Word je uložena na disku „S“ / Integrovaný systém řízení / ISŘ – Platná dokumentace/Formuláře), č. záznamu  ZA/113

### Příloha č. 2_Formulář - Písemné povolení k práci s otevřeným ohněm (vysokými teplotami) v místech bez zvýšeného nebezpečí požáru (Příloha v souboru Word je uložena na disku „S“ / Integrovaný systém řízení / ISŘ – Platná dokumentace/Formuláře - nezapisovatelný)

Příloha č. 1

### Vzor formuláře „Předání požárního dohledu nad prací s otevřeným ohněm“ – č. záznamu ZA/156

Předání požárního dohledu nad prací s otevřeným ohněm

| Práce č. (dle PPVT) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pracoviště, budova, podlaží |  |  |
| Povaha práce, která byla na pracovišti prováděna |  | Čas ukončení práce: |
| Jméno zaměstnance, který předává požární dohled |  |  |
| Datum a čas poslední kontroly pracoviště |  |  |
| Datum a čas předání požárního dohledu |  |  |
| Podpis předávajícího |  |  |
| Komentář |  |  |
| Jméno zaměstnance, který přebírá požární dohled |  |  |
| Podpis přebírajícího |  |  |

Příloha č. 2 – Seznam členů PPH ve VZ Břasy

Seznam členů PPH

Výrobní objekt:

Jiří Burda – velitel PPH

Antonín Bosanač

Karel Smolík

Václav Holub

Miroslav Krejčí – velitel

Bohumil Somr

Zdeněk Novák

Vladimír Maleček

Jiří Vrba - velitel

Josef Hauner

Jaroslav Auterský

Michal Pelikán

Martin Petr

Dílna údržby:

Jaroslav Vorlík – velitel

David Beneš

Libor Poustka

Marcel Kuncl

Regálový sklad

Lucie Tolarová – velitel

Anna Dohnalíková

Jindřich Zeman

Pavel Flax

Laboratoř:

Michal Řeboun – velitel

Lenka Česáková

Hana Novotná

Příloha č. 3

### Rozdělovník dokumentu v písemné podobě – č. záznamu ZA/3

| Výtisk č. | Jméno | Datum převzetí | Podpis | Datum vrácení podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Věra Bílková – SD |  |  |  |