Vykládka mimo rampu – cisterny s kapalnými surovinami - standard vozidla plně připraveného k vykládce

ŠPATNĚ: Vozidlo nemá založené zadní kolo klínem, není označen prostor vykládky vpředu a vzadu oranžovo-bílými kužely s nápisem “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“, kohouty jsou mimo oblast záchytné jímky.

SPRÁVNĚ: Vozidlo má založené zadní kolo zakládacím klínem, prostor kolem vozidla je označen kužely s nápisem “POZOR! V tomto prostoru probíhá nakládka/vykládka“, kohouty jsou umístěny nad oblastí záchytné jímky (viz foto). Oblast záchytné jímky je vymezena drenážními kanálky.

Označení kuželem

TAKTO ANO!!!

Kohout nad oblastí záchytné jímky

Označení kuželem

Označení kuželem

TAKTO ANO!!!

TAKTO ANO!!!

Kolo založené klínem